DKS402 Master 24

ユーザーマニュアル

DisplayPort KVMスイッチ　4x2　EDID

デュアルモニター対応 KVMスイッチ

本書は英語版ユーザーマニュアル（DKS402-M24-V001）の日本語訳です。

TESmart Tech Co.,Ltd

# 巻頭

### 序文

このたびは当社 TESmart Tech Co.,Ltd 製のKVMスイッチをお選びいただき、誠にありがとうございます。本ユーザーマニュアルでは、本製品の操作方法と使用方法をご説明します。ご使用前に本マニュアルを十分にお読みください。ご質問・ご意見・ご提案がございましたら、次のメールアドレスまでご連絡ください: support@tesmart.com

### 著作権表示

TESmart Tech Co.,Ltd が作成した本ユーザーマニュアルは、書面による許可なく、いかなる個人または団体も複製または翻訳することはできません。本ユーザーマニュアルは、いかなる形式・手段（電子的、機械的、複写、録音等）によっても商品取引に使用すること、また、いかなる商業活動または営利活動に使用することもできません。本ユーザーマニュアルで採用されている商号およびブランド名の所有権は、各社に帰属します。

### 製品情報

TESmart製品および業務に役立つ活用方法の詳細については、以下のTESmartウェブサイトをご覧いただくか、TESmart正規販売店にお問い合わせください。

www.tesmart.com

# 目次

# 1. 安全上の注意と警告

ヒント デュアルモニターKVMスイッチをご使用になる前に、安全上の注意と警告を十分にお読みください。製品の不要な破損やユーザーへの危険を防ぐため、取扱説明・安全上の注意・警告に従って本製品をご使用ください。

- 本製品を水から遠ざけてください。

- 本製品および電池を、直火または過熱状態の環境にさらさないでください。使用済みの電池は指示に従って処分してください。

- 雷雨の日や長期間使用しない場合は、本製品の電源プラグを抜いてください。

- 感電および製品の損傷のリスクを下げるため、濡れた手で本製品や電源コードに触れないでください。本製品を濡らしたり、湿らせたりしないでください。

- ヒートシンク、蓄熱器、煙突、その他の発熱設備（オーディオアンプを含む）などの発火源から本製品を遠ざけてください。

- 取扱説明に従って本製品を使用し、通気口をふさがないでください。

- ユーザーが許可なく本製品を分解・修理することはできません。

- 本製品は乾いた布で清掃してください。

# 2. 電池について

リモコンと乾電池の取り付け

注意 リチウム電池を不適切に処分すると、爆発の恐れがあります。電池を火の中に投じないでください。電池は子供の手の届かないところに保管してください。使用済みの電池は地域の規則に従って処分してください。

ヒント 一部の運送会社の安全要件により、リモコンには初期状態で電池が同梱されていません。ご使用前に単4形乾電池を取り付けてください。

# 3. 保証について

当社は、本製品について、出荷日から1年間、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。保証期間内に、通常の使用において本製品に欠陥があることが判明した場合、本製品が機械的・電気的、またはその他の乱用や改造を受けていないことを条件に、当社が本製品を修理または交換します。保証の対象外の条件で故障した場合は、修理時点で有効な部品代および作業費の現行価格で修理を行います。当該修理については、購入者への再出荷日から6か月間保証します。

# 4. 製品概要

ユーザーの皆様へ

4x2 DPデュアルモニターKVMスイッチは、複数デバイスの管理を簡素化しながら、クロスプラットフォームのコンピューターシステムを効率的に統合できます。デュアルディスプレイのマルチメディアワークステーションの制御に対応しています。1台のPCの2つの映像出力をKVMの1つの入力グループに接続することで、2台のモニターにまたがる拡張デスクトップまたは複製デスクトップを実現し、直接接続したときと同じ使用感が得られます。さらに、2台のモニターで複数のPCを同時に表示することもできます。

USB 3.2 Gen 1（5Gbps）SuperSpeedテクノロジーによる超高速データ転送と、最大8K@60Hzの解像度に対応し、本KVMスイッチは鮮やかで忠実な色彩の超高精細な映像と高音質のオーディオを実現します。入力ポートの切替は、フロントパネルのボタン、IRリモコン、マウスのスクロールホイール、キーボードのホットキーで行えます。カスタマイズ可能なホットキーと周辺機器のペアリングにより、クロスプラットフォームでのシームレスな操作をさらに強化します。

ヒント さらに多くのコンピューターを制御したい場合や、より複雑で専門的な切替を行いたい場合は、当社の他の製品もご検討ください。詳細は公式サイトをご覧ください: www.tesmart.com

# 5. 特長

- 2台のモニターと1組のキーボード・マウスで4台のコンピューターを制御

- 最大8K（4320p）@60Hzの解像度に対応し、4K（2160p）@60Hz/120Hz/144Hzとの下位互換性あり

- DisplayPort 1.4準拠

- 2種類の表示モードに対応

- Unix / Windows / Debian / Ubuntu / Fedora / MacOS X / Raspbian / Raspberry Pi用Ubuntu、およびその他のLinuxベースのシステムに対応

- 超高速データ転送レートのUSB 3.2 Gen 1に対応

- ホットプラグに対応。PCの電源を切ることなく、いつでもKVMへの機器の取り外し・接続が可能

- 各入力ポートにEDIDエミュレーターを搭載し、PCが常に正しいディスプレイ情報を保持

- IR信号、フロントパネルのボタン、マウスホイール、キーボードのホットキーでKVMを制御し、入力ポートを切替

- キーボードとマウスはパススルーモードとレガシーエミュレーションモードに対応し、キーボード・マウスの互換性を大幅に向上

# 6. 同梱品リスト

ヒント 製品の受け取り後、部品の欠品や輸送中の製品の損傷がないか、同梱品リストをよくご確認ください。問題がある場合は、いつでもご連絡ください。

- 4x2 DPデュアルモニターKVMスイッチ × 1

- USB 3.0ケーブル × 4

- DPケーブル × 8

- IRリモコン × 1

- IR受信ケーブル × 1

- DC 12V電源アダプター × 1

- ユーザーマニュアル × 1

- ラックマウント金具 × 2

# 7. パネル説明

フロントパネル

| ID | 名称 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.5mm オーディオ/マイク | マイクとL/Rオーディオ出力の一体型端子です。 |
| 2 | USB 3.2 Gen 1 ポート | データ転送やモバイル機器の充電に使用できます。 |
| 3 | LCD | 現在の状態と機能設定を表示します。 |
| 4 | キーパッド | 押してKVMを操作します。詳細は「10.1 フロントパネルボタンによる切替方法」を参照してください。 |
| 5 | IR受信部 | IRリモコンの信号を受信します。 |
| 6 | 電源スイッチ | 電源をオン/オフします。 |

リアパネル

| ID | 名称 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 7 | DC 12V | 12V DC電源の入力です。 |
| 8 | LANポート | このポートにネットワークケーブルを挿すと、4台の入力PCをローカルエリアネットワークに接続できます。 |
| 9 | UARTコマンドインターフェース / IR受信ケーブル入力 | チャンネル切替や機能制御のための外部UARTコマンドに対応します。または、このポートにIR延長ケーブルを接続してIR信号を受信します。 |
| 10 | キーボード・マウス入力 | USBキーボードとマウスの入力用です。 |
| 11 | USB 3.2 Gen 1 ポート | USB 3.0機器を接続します。 |
| 12 | DP出力 | 映像出力用に2台のDPディスプレイを接続します。 |
| 13 | KVM入力ポートグループ | 4台のPCを同時にKVMに接続できます。各グループは2つのDPポート（Input A / Input B と表記）と1つのUSBポートで構成されます。各ポートを対応する入力機器に接続して信号を入力します。 |

# 8. 接続方法

## 8.1 接続図

ヒント 本製品をより良くお使いいただくため、各KVM入力ポートグループのすべての入力ポートを同一のPCに接続することを推奨します。

## 8.2 接続の準備

- 接続が必要なすべての機器を考慮し、接続前に十分な広さの作業台を用意してください。

- 接続には多数の電源コンセントやテーブルタップを使用するため、電源の配置がしやすいようにケーブルを適切に配線してください。

- 接続には多数のケーブルを使用するため、ケーブルに印を付けるためのさまざまなシールラベルを用意してください。

DPケーブル + USB-A to Bケーブル

## 8.3 接続手順

- 2本のDisplayPortケーブルと1本のUSB-A-to-Bケーブルを使用して接続します。2本のDisplayPortケーブルを、PCからKVMスイッチの1つのDPポートグループに接続します。次に、USBケーブルのUSB-B端をKVMの同じポートグループ内の対応するUSB-Bポートに、USB-A端をPCに接続します。PC 2〜4についても同様にこの手順を繰り返し、各PCがそれぞれ専用のポートグループに接続されるようにします。

- KVMのDP出力ポートを、2本のDPケーブルで2台のDPディスプレイに接続します。

- 外付けのマウスとキーボードを、KVMのキーボード・マウス入力ポートに接続します。

- USB 3.0機器を、KVMの標準USB 3.0ポートに接続します。

- 外部オーディオ機器を、KVMのL/R出力ポートに接続します。

- KVMのRJ45ポートを、ネットワークケーブルでスイッチまたはルーターに接続します。

- 電源ケーブルをKVMのDC 12Vポートに接続し、電源コンセントに差し込みます。

- 以上で接続は完了です。電源を入れると、KVMスイッチが動作を開始します。

## 8.4 KVMワークベンチ

4x2 DPデュアルモニターKVMスイッチを正しく接続した作業環境の例を以下に示します。

# 9. 機能説明

## 9.1 表示モードの説明

4x2 DP KVMスイッチは2種類の表示モードに対応しています。2画面の拡張表示または複製表示、あるいは2台のモニターに異なるPCを表示することを選べます。

### 表示モード1: 同一のPCを表示

左: 複製表示（Duplicate displays）　／　右: 拡張表示（Extend displays）

ヒント 1. 複製表示または拡張表示は、現在選択中のPCのディスプレイ設定で設定できます。 2. 同一PCの2つの映像ポートが、1つの入力ポートグループのInput AとInput Bに同時に接続されている場合にのみ、2画面の複製または拡張を実現できます。

### 表示モード2: 異なるPCを表示

このモードでは、KVMに接続された2台のモニターのいずれかに1台のPCを表示し、もう一方のモニターにもう1台のPCを表示できます。フロントパネル、キーボードのホットキー、またはIRリモコンでPCとモニターを切り替えます。

ヒント 異なるモニターに異なるPCが表示されている場合、KVMに接続されたキーボードの右[Alt]キーをダブルクリックすると、キーボードとマウスのフォーカスを異なるPC間で切り替えられます。

## 9.2 EDIDエミュレーター

当社の4x2 DP KVMスイッチは各入力ポートにEDIDエミュレーターを搭載しており、PCが常に正しいディスプレイ情報を保持できます。また、KVMは切替の前後でEDIDを維持するため、開いているウィンドウが定位置に留まります。ホットキーコマンドでEDIDエミュレーターの有効/無効を切り替えられます。EDIDエミュレーターは初期状態で有効です。

切り替えて元に戻したとき。上: EDIDエミュレーター有効　／　下: 無効

ヒント 1. より良い使用体験のため、EDIDエミュレーターは有効のままにしてください。KVMの使用中に表示の問題が発生した場合は、EDIDエミュレーターを無効にして再度お試しください。 2. EDIDエミュレーターは無効にできます。操作方法は「10.3 キーボードホットキー」（原文36ページ）を参照してください。

## 9.3 キーボード・マウスのエミュレーションモード

キーボードとマウスには2つのモードがあります。パススルーモードとレガシーエミュレーションモードです。パススルーモードは、ほとんどのキーボード・マウスのドライバー、および多機能キーボード・マウスに対応します。レガシーエミュレーションモードは、キーボード、マウス、ホットキー機能の正常な動作を保証します。

- 通常は、最適な使用体験のためパススルーモードの使用を推奨します。パススルーモードでは次のことができます。

左: KM制御ソフトウェアの使用　／　中央: KMの多機能キーの使用　／　右: キーボードホットキーの使用

パススルーモードでキーボードやマウスに問題が発生した場合は、レガシーエミュレーションモードへの切り替えを推奨します。

ヒント 1. 2つのモードを切り替えるには「10.3 キーボードホットキー」（原文36ページ）を参照してください。切り替えた後は、KVMを再起動してください。 2. レガシーエミュレーションモードでは、キーボード・マウスの制御ソフトウェアは使用できなくなります。

## 9.4 内蔵ネットワークスイッチ

4x2 KVMスイッチはUSBイーサネットアダプターを内蔵しており、KVMに接続されたすべてのPCに標準のRJ45ポートを追加し、ギガビット有線ネットワーク接続のために、コンピューターをルーターやネットワークスイッチに接続できます。フル1000Mbpsイーサネットにより高速で安定したデータ転送が可能で、ほとんどの無線接続よりも信頼性があります。この機能にはスイッチが追加されており、有効/無効を自由に選択できます。

ヒント 1. ギガビット帯域のネットワーク接続を実現するため、USBケーブルはPCのUSB 3.0以上のポートに接続することを推奨します。 2. 内蔵ネットワークスイッチは個別に無効にできます。操作方法は「10.3 キーボードホットキー」（原文36ページ）を参照してください。

## 9.5 L/RオーディオとUSBフォーカスのロック機能

4x2 DP KVMスイッチは、L/RオーディオとUSB 3.0フォーカスのロックに対応しています。ロックを有効にすると、切替時に現在のオーディオまたはUSBのフォーカスが維持され、画面のみが切り替わります。オーディオフォーカスのロックとUSB 3.0フォーカスのロックは互いに独立しており、オーディオのみ、またはUSBのみをロックできます。オーディオやUSBのフォーカスロックの操作は、フロントパネルのキーを押すだけです。

ヒント 1. キーボード・マウスのフォーカスとUSBのフォーカスは互いに独立しており、キーボード・マウスのフォーカスはロックできません。表示モード2で異なる入力ソース間を切り替えても、キーボードとマウスのフォーカスは切替に伴って変わりません。 2. ロック状態は、KVMの電源を切った後も維持されます。 3. オーディオやUSBのロック/解除の詳細は「10.1 フロントパネルボタンによる切替方法」を参照してください。

## 9.6 オートスキャンモードの説明

オートスキャン機能は、入力機器間で一定間隔で自動的に表示を切り替えます。これにより、各ポートに接続された入力機器を、ユーザーの操作なしに監視できます。オートスキャンモードは初期状態でオフです。フロントパネルのキーパッドやキーボードのホットキーで、オートスキャンモードをオンにできます。

オートスキャンモードをオンにすると、LCDのメインメニュー画面の左下に白い「SCAN」が表示されます。

ヒント 1. オートスキャンモードをオンにすると、現在の経路状態にかかわらず、すべてのモニターがまずPC 1を表示します。スキャン時はPC 1〜4の順に切り替わり、切り替わるたびにすべてのディスプレイが同じPCを表示します。 2. オートスキャンモードのオン/オフの詳細は「10. 操作方法」を参照してください。

## 9.7 マウスホイールによる切替

マウスホイールによる切替方法では、マウス操作で素早く入力ソースを切り替えられます。マウスホイールをダブルクリックすると、次の入力ポートに切り替わります。マウスホイール切替モードは初期状態でオフです。キーボードのホットキーコマンドで、マウスホイール切替モードをオンにできます。「10.3 キーボードホットキー」（原文37ページ）を参照してください。

## 9.8 内蔵充電モジュール

4x2 DP KVMスイッチは充電モジュールを内蔵しており、スマートフォンやタブレットなどのデバイスを安全に充電できます。フロントパネルの2つのUSBポート（USB-Aポート1つとUSB-Cポート1つ）を備え、充電しながらのデータ転送に対応します。

# 10. 操作方法

## 10.1 フロントパネルボタンによる切替方法

フロントパネルのボタンまたはIRリモコンでKVMを操作すると、LCDディスプレイが目的の操作を確認し、操作に応じてコマンドを実行します。上図のLCD画面がメイン画面です。

### LCD画面とパネルアイコンの一覧

| アイコン | 意味と機能 |
| --- | --- |
|  | モニターAとB。 |
|  | オーディオフォーカスアイコン。外部オーディオのフォーカスが現在あるPCを示します。 |
|  | USBフォーカスアイコン。外部USB 3.0機器のフォーカスが現在あるPCを示します。 |
|  | キーボード・マウスフォーカスアイコン。キーボードとマウスのフォーカスが現在あるPCを示します。 |
|  | オーディオロックアイコン。メイン画面でこのアイコンの後ろに表示される番号に対応するPCに、現在のオーディオがロックされていることを示します。 |
|  | USBロックアイコン。メイン画面でこのアイコンの後ろに表示される番号に対応するPCに、現在のUSB 3.0機器がロックされていることを示します。 |
|  | キーボード・マウスフォーカス切替ボタン。押すと、表示モード2で表示中のPC間でキーボードとマウスのフォーカスを切り替えます。 |
|  | 戻るボタン。 |
|  | 決定ボタン。 |

### フロントパネル各ボタンの機能

|  | 1〜4 ボタン 1. 直接押すと4台のPC間で切り替わります。切替後は2台のディスプレイが同時に、選択したPCを表示します（＝表示モード1）。 2. 設定画面では、[4/⇥]を押すとメイン画面に戻ります。 |
| --- | --- |
|  | ディスプレイ選択ボタン ボタンを直接押し、LCD画面の指示に従って[1〜4]ボタンを押すと、選択したモニターに選択したPCを表示できます（＝表示モード2）。 ヒント: 例えば「A-1」「B-4」のように押すと、PC 1の「Input A」チャンネルの映像がOutput Aに、PC 4の「Input B」チャンネルの映像がOutput Bに表示されます。IRリモコンでの操作も同様です。 |
|  | キーボード・マウスフォーカス切替ボタン 直接押すと、表示モード2で表示中のPC間でキーボードとマウスのフォーカスを切り替えます。 |
|  | オーディオロックボタン 1. [♪/←]ボタンを直接押し、LCD画面の指示に従って[Set/↵]ボタンを押すと、L/Rオーディオを現在のPCにロックします。ロック後は、どのような操作を行ってもロック状態は変わりません。ロック状態でもう一度このキーを押し、次に[Set/↵]ボタンを押すとロックを解除します。 2. メニューおよび設定画面では、[♪/←]ボタンを押すと前のページに移動、または左方向に選択します。 |
|  | USBロックボタン 1. [USB/↓]ボタンを直接押し、LCD画面の指示に従って[Set/↵]ボタンを押すと、外部USB 3.0機器を現在のPCにロックします。ロック後は、どのような操作を行ってもロック状態は変わりません。ロック状態でもう一度このキーを押し、次に[Set/↵]ボタンを押すとロックを解除します。 2. 設定メニューでは、[USB/↓]ボタンを押すと下方向に選択します。 |
|  | 上選択ボタン 設定メニューで[↑]ボタンを押すと、上方向に選択します。 |
|  | 設定ボタン 1. このボタンを押すと、LCD画面の指示に従って、メニュー内でオートスキャンモードとオートスキャン時間の設定、EDIDエミュレーターとブザーの有効/無効、ホットキーのトリガーキーの設定、ネットワーク状態の設定、画面の明るさの設定、パスワードの変更、工場出荷時リセットを行えます。各設定内での選択肢の切替は[←][→]キーを使用します。 2. メニューおよび設定画面では、[Set/↵]ボタンを押すと確定します。 |
|  | ロックボタン 1. [Lock/→]ボタンを押すとKVMをロックします。ロック後はすべてのディスプレイがオフになり、オーディオ出力は一時停止し、LCD画面の明るさは最小まで下がり、すべてのボタンが無効になります。もう一度[Lock/→]ボタンを押すとLCD画面が点灯するので、PINを入力してロックを解除します。 2. メニューおよび設定画面では、[Lock/→]ボタンを押すと次のページに移動、または右方向に選択します。 |

ヒント 1. PINの変更時に使用できるのは、KVMのフロントパネルの数字1、2、3、4のみです。パスワードなしでロックを解除できるように、PINを空に設定することもできます。 2. PIN変更画面では、[♪/←]ボタンが戻るボタンとして機能します。

ヒント 1. PINは設定メニューでリセットできます。 2. PINを忘れた場合は、工場出荷時の設定に戻すことでロックを解除できます。初期PINは 1234 です。[Lock/→]を約10秒間長押しすると、工場出荷時の設定に戻ります。 3. KVMがロックされている間は、IRリモコンとキーボードのホットキーは無効です。

ヒント 画面内の設定状態は現在の設定と自動的に同期され、選択中の項目は濃い色で示されます。

## 10.2 IRリモコン

① — 直接押すと4台のPCから選択でき、2台のディスプレイが同時に、選択したPCを表示します（＝表示モード1）

② — このキーを押してから[1〜4]キーを押すと、選択したモニターに選択したPCを表示します（＝表示モード2）

③ — 次の入力ポートに切り替えます

ヒント 上記で指定されていないボタンは機能しません。

## 10.3 キーボードホットキー

→ 外付けキーボードのホットキーを使って、入力ソースの切替やその他の機能設定を行います。

ヒント キーボードのホットキーは、KVMのキーボード・マウス入力ポートに正しく接続された外付けキーボードでのみ動作します。

[右Ctrl]キーを2秒以内に2回押した後、3秒以内にコマンドを入力すると、KVMが対応するコマンドを実行します。

前の入力ポートを選択

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [PgUp]

次の入力ポートを選択

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [PgDn]

ポート番号でポートを選択（＝表示モード1）

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [1]〜[4]

異なるモニターのPCを個別に切替（＝表示モード2）／ モニターA

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [←] → [1]〜[4]

異なるモニターのPCを個別に切替（＝表示モード2）／ モニターB

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [→] → [1]〜[4]

表示モード2でキーボードとマウスのフォーカスを切替

[右Alt] → [右Alt]

オートスキャンモードをオン

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [Space]

ヒント オートスキャンの初期の時間間隔は5秒です。以下の手順で時間間隔を変更できます。

オートスキャンの時間間隔を増減

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [+] / [-]

ヒント このホットキーコマンドは、オートスキャンモードが有効な間のみ動作します。[右Ctrl]を2回押し、[+]/[-]キーを押し続けると、時間間隔を連続して調整できます。1回につき1秒増減します。

オートスキャンモードを終了

[Esc]

ヒント オートスキャンモードを有効にするとブザーが2回鳴り、無効にすると1回鳴ります。

キーボード・マウスモードの切替

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [F2]

ヒント 初期のキーボード・マウスモードはパススルーモードです。切り替えた後は、KVMを再起動してください。互換モードに切り替えるとブザーが短く2回鳴り、パススルーモードに切り替えると短く1回だけ鳴ります。

現在表示中のPCの内蔵ネットワークアダプターのオン/オフ切替

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [F4]

ヒント 内蔵ネットワークアダプターは初期状態で有効です。個別に無効にできます。有効にするとブザーが2回鳴り、無効にすると1回鳴ります。

EDIDエミュレーターの無効/有効

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [F5]

ヒント EDIDエミュレーターは初期状態で有効です。有効にするとブザーが2回鳴り、無効にすると1回鳴ります。

マウスホイール切替モードのオン/オフ

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [F6]

ヒント マウスホイール切替モードをオンにするとブザーが2回鳴り、オフにすると1回鳴ります。

ブザー音の無効/有効

[右Ctrl] → [右Ctrl] → [F11]

ヒント ブザー音の初期設定は有効です。ブザー音を無効にするとブザーが1回鳴り、有効にすると2回鳴ります。

# 11. ホットキーの組み合わせ変更

利便性のため、カスタムホットキー機能を内蔵しています。設定により、KVMに接続されたキーボードの任意のキーを、ホットキーコマンドのトリガーキーとして使用できます。初期のホットキートリガーキーは[右CTRL]です。カスタムホットキー機能は、次の方法で設定できます。

### 方法1

→ LCDメニューの設定からホットキーを変更します。[Set/↵]キーを押して「Hot key」の項目を探し、設定します。トリガーキーの設定を開始すると、ブザーが5秒間鳴ります。5秒以内に、ホットキーのトリガーキーとして使用したいキーをキーボードで押してください。ボタンを押すと通知音が終了し、設定が完了します。

### 方法2

→ [右Ctrl] → [右Ctrl] → [F1] を押すと、ブザーが5秒間鳴ります。5秒以内に、ホットキーのトリガーキーとして使用したいキーをキーボードで押してください。ボタンを押すと通知音が終了し、設定が完了します。